Conversion de Pansat 2500, FLU, Lava3200 y clones a PUFF 



Para convertir

1.- Abre el loader "2700 to 2500 Loader Converter.exe" que viene incluido
2.- Selecciona el bin Boot60
3.- Enciende el receiver
4.- Deja que el receiver encienda, al momento que ves en el display el mensaje "On"
oprime el boton "Download" del loader.

La escritura se completara en alrededor de 15 segundos.....

Veras que el receiver se resetea y veras unas lineas "- - - -" en el display, ESTO ES NORMAL......

NO APAGUES EL RECEIVER......................

5.- Abre el loader BL 1.4.0
6.- Selecciona el bin "Jvvh_Fortec-Pansat_CanAm_(PUFF)_253_(640K)"
7.- Oprime el boton "Write"
8.- Deja que el nuevo bin se descargue, va a tardar un rato, despues que se descargue
el receiver se quedara pausado en una linea " - "....NO HAGAS NADA...ESTO ES NORMAL....
9.- El receiver se reseteara por si solo y veras de nuevo las lineas horizontales " - - - - "...ESTO ES NORMAL...
10.- Despues veras que se detiene y solo muestra la ultima linea " - " asi se va a quedar por alrededor de 
entre 5 a 7 minutos....ESTO ES NORMAL.....NO TOQUES EL RECEIVER....
11.- El receiver se reseteara por si solo y despues veras aparecer el mensaje "PUFF" "PUFF", luego se detendra
mostrando la "F" por unos 30 a 40 segundos, luego el display mostrara "On"
12.- Configura tus satelites y escanea o si tenias una lista de canales previamente guardada, es el momento de 
descargarsela al receiver.
13.- Descargale al receiver el bin mas reciente cuyo nombre contenga la palabra PUFF
14.- Para descargar el ultimo bin usa el loader BL1.4.0, conecta todo, manten el receiver apagado del
switch trasero, una vez que estes listo con el bin seleccionado enciende el receiver del switch
trasero y tan pronto veas la primer "P" aparecer oprime el boton de "Write" del loader, dejalo 
que se descargue y que te muestre el mensaje "Complete", el receiver se reseteara por si solo
encendera mostrando el mensaje "PUFF" 2 veces luego se detendra en la "F" un rato y despues marcara
"On" y luego el numero de canal....

